Guía de alternativas de compensación de emisiones
para fuentes de combustión

Actualización Noviembre 2025

# ÍNDICE

Tabla de contenido

ÍNDICE	2

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVOS	4

Objetivo general	4

Objetivos específicos	4

CAPÍTULO 1 ― ANTECEDENTES SOBRE COMPENSACIÓN DE EMISIONES SEGÚN EL DS N° 31/2016	5

CAPÍTULO 2 ― ESTRUCTURA DE LA GUÍA	6

ANEXO 2 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: RECAMBIO DE CALEFACTORES	7

Descripción:	7

Factores clave:	7

ANEXO 3 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: CHATARRIZACIÓN DE MOTORES	8

Descripción:	8

Factores clave:	8

ANEXO 4 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: FILTROS PARA FUENTES FIJAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES	9

Descripción:	9

Factores clave:	9

ANEXO 5 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: FILTROS DPF PARA FUENTES MÓVILES	10

Descripción:	10

Factores clave:	10

ANEXO 6 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: IMPLEMENTACIÓN O REGENERACIÓN DE SISTEMAS SCR PARA FUENTES MÓVILES	11

Descripción:	11

Factores clave:	11

ANEXO 7 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: RECAMBIO O MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA CALDERAS	12

Descripción:	12

Factores clave:	12

ANEXO 8 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: TECHOS Y/O MUROS VERDES	13

Descripción:	13

Factores clave:	13

ANEXO 9 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: PAVIMENTACIÓN DE CALLES	14

Descripción:	14

Factores clave:	14

ANEXO 10 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: PLANTA FOTOVOLTAICA COMUNITARIA	15

10.1. Descripción general del mecanismo	15

10.2. Alcance y aplicabilidad	15

Contexto óptimo de aplicación:	15

10.3. Cuantificación de emisiones compensadas	15

10.4. Arquitectura de gobernanza y modelo operativo	16

Actores y roles:	16

10.5. Costos de implementación	16

10.6. Metodología de Seguimiento, Reporte y Verificación (MRV)	16

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):	16

Responsabilidades de Reporte:	17

10.7. Permanencia y sostenibilidad	17

10.8. Ventajas y desventajas	17

10.9. Consideraciones adicionales	17

ANEXO 11 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES	19

11.1. Descripción general del mecanismo	19

11.2. Alcance y aplicabilidad	19

Contexto óptimo de aplicación:	19

11.3. Sistema de Referencia Estándar	19

Parámetros técnicos:	19

11.4. Cuantificación de emisiones compensadas	19

11.5. Análisis de Ciclo de Vida y Permanencia	20

11.6. Costos de implementación	20

11.7. Arquitectura de gobernanza	20

11.8. Metodología de Seguimiento, Reporte y Verificación (MRV)	21

Indicadores por vivienda:	21

Reporte Anual Consolidado (del Gestor al Titular):	21

11.9. Permanencia y sostenibilidad	21

11.10. Ventajas y desventajas	21

11.11. Consideraciones adicionales	22

COMPARACIÓN DE MODELOS FOTOVOLTAICOS	23

Recomendación de uso:	23

ANEXOS COMPLEMENTARIOS	24

ANEXO 12 ― RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD DE MECANISMOS	24

ANEXO 13 ― FORMATO DE INGRESO DE NUEVOS MECANISMOS	24

ANEXO 14 ― MANUAL DE ARCHIVOS DIGITALES (SHAPE)	24

ANEXO 15 ― RESUMEN DE VALORES POR DEFECTO	24

BIBLIOGRAFÍA	25

# INTRODUCCIÓN

Por medio del Decreto Supremo N°31 del 11 de octubre de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente, se estableció el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la Región Metropolitana de Santiago.

El objetivo del PPDA de la Región Metropolitana es dar cumplimiento a las normas primarias vigentes de calidad ambiental de aire, asociadas a los contaminantes material particulado respirable (MP10), material particulado fino respirable (MP2,5), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO), en un plazo de diez años.

Si la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto nuevo, modificación y/o ampliación de proyecto existente, a ejecutarse dentro de la Región Metropolitana, establece que este supera los límites de emisión establecidos en el artículo 64 del PPDA de la RM, se deberá realizar la compensación de dichas emisiones atmosféricas.

De acuerdo al artículo 63 del capítulo VI.6.2 del DS N°31/2016, la compensación de emisiones se hará por medio de programas de compensación de emisiones (PCE), aprobados por la Seremi del Medio Ambiente y fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

En esta Guía se presentan diez mecanismos de compensación de emisiones, con el fin de que los titulares de los proyectos cuenten con alternativas para implementar sus programas de compensación de emisiones, en el caso que deban compensar emisiones de acuerdo con lo que establezca la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

Esta actualización de 2025 incorpora dos nuevas medidas de compensación basadas en energía solar fotovoltaica: plantas fotovoltaicas comunitarias y sistemas fotovoltaicos residenciales distribuidos, desarrolladas a partir del proyecto "Fortalecimiento de Alternativas de Compensación de Emisiones en la Región Metropolitana de Santiago".

# OBJETIVOS

## Objetivo general

El objetivo general de esta Guía es la presentación de mecanismos de compensación de emisiones para fuentes con combustión, para recomendar alternativas a los titulares de proyectos que hayan ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que deban compensar sus emisiones, de acuerdo con lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

## Objetivos específicos

- Elaborar una guía con mecanismos de compensación de emisiones para fuentes de combustión, considerando factores de emisión y niveles de actividad adecuados, acompañado de ejemplos prácticos.

- Establecer planes de seguimiento generales y específicos para cada mecanismo, para verificar la adecuada implementación de la medida de compensación y la permanencia en el tiempo.

- Desarrollar metodologías para dos nuevas medidas de compensación basadas en energía solar fotovoltaica: modelo comunitario centralizado y modelo residencial distribuido.

# CAPÍTULO 1 ― ANTECEDENTES SOBRE COMPENSACIÓN DE EMISIONES SEGÚN EL DS N° 31/2016

El Decreto Supremo N°31/2016 establece el marco regulatorio para la compensación de emisiones atmosféricas en la Región Metropolitana. Los artículos 63 y 64 del capítulo VI.6.2 definen los requisitos y procedimientos que deben seguir los titulares de proyectos que superen los límites de emisión establecidos.

Los criterios fundamentales que debe cumplir cualquier medida de compensación son:

- Medible: Las emisiones deben poder cuantificarse mediante metodologías validadas.

- Verificable: Debe ser posible comprobar la efectiva reducción de emisiones.

- Adicional: La medida no debe estar obligada por la normativa vigente.

- Permanente: La reducción debe mantenerse durante un período igual o mayor al de las emisiones que se compensan.

# CAPÍTULO 2 ― ESTRUCTURA DE LA GUÍA

La presente guía se estructura en los siguientes componentes:

- Secciones introductorias que contextualizan el marco regulatorio y los objetivos

- Anexo 1 con la estructura general que debe seguir un Programa de Compensación de Emisiones (PCE)

- Anexos 2 al 11 que presentan cada mecanismo de compensación disponible, incluyendo:

- Descripción del mecanismo y justificación

- Ventajas y desventajas

- Metodología de cálculo con factores de emisión y niveles de actividad

- Plan de seguimiento específico

- Ejemplo de cálculo aplicado

- Anexos complementarios con información sobre costos, formatos y valores por defecto

# ANEXO 2 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: RECAMBIO DE CALEFACTORES

[Este anexo contiene la metodología completa del mecanismo original. A continuación se presenta un resumen ejecutivo]

## Descripción:

Consiste en el recambio de calefactores a leña de alta emisión por equipos de menor emisión o calefacción eléctrica. Este mecanismo aborda una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la Región Metropolitana durante los meses de otoño e invierno.

## Factores clave:

- Para compensar 1 tonelada de MP2,5-eq se requiere el recambio de aproximadamente 46 calefactores (según guía 2019) o 81 calefactores (según inventario 2023)

- Factor de emisión por defecto: 0,022 t MP2,5-eq/año por calefactor (guía 2019)

- Nivel de actividad: 2.008 horas/año de operación

- Criterios de cumplimiento: Medible, Verificable, Adicional y Permanente

Nota: Este mecanismo ha sido base fundamental para el desarrollo de las nuevas medidas fotovoltaicas (Anexos 10 y 11) que buscan sustituir el consumo de leña mediante electricidad renovable.

# ANEXO 3 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: CHATARRIZACIÓN DE MOTORES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Consiste en la chatarrización de fuentes móviles obsoletas (buses y camiones antiguos) para retirarlas definitivamente de circulación, reduciendo así emisiones de MP y NOx.

## Factores clave:

- Aplica a vehículos pesados convencionales sin norma de emisión

- Se asume recambio por vehículo EURO VI

- Ejemplo: 50 camiones pesados para compensar 25 t/año de NOx

- Ventaja: Fácil implementación y verificación

- Desventaja: A medida que se eliminan los vehículos antiguos, es más difícil encontrarlos

# ANEXO 4 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: FILTROS PARA FUENTES FIJAS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Instalación de sistemas de filtrado en fuentes fijas como grupos electrógenos, hornos, calderas industriales para reducir emisiones de material particulado.

## Factores clave:

- Requiere mediciones directas en la fuente (método CH-5)

- Se miden emisiones antes y después de la instalación

- Alto seguimiento y verificabilidad

- Costos pueden ser elevados dependiendo de la fuente

# ANEXO 5 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: FILTROS DPF PARA FUENTES MÓVILES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Instalación de filtros DPF (Diesel Particulate Filter) en fuentes móviles (buses, camiones) para reducir emisiones de material particulado mediante filtración mecánica.

## Factores clave:

- Eficiencia de remoción: hasta 93% de MP

- Requiere regeneración activa o pasiva del filtro

- Ejemplo: 154 filtros para compensar 2 t/año de MP10

- Crítico: Mantención adecuada por parte del usuario

# ANEXO 6 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: IMPLEMENTACIÓN O REGENERACIÓN DE SISTEMAS SCR PARA FUENTES MÓVILES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Mejora de sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction) para reducir NOx mediante catálisis selectiva con urea como agente reductor.

## Factores clave:

- Reduce emisiones de óxidos de nitrógeno hasta 90%

- Temperatura óptima: 350°C

- Nuevas tecnologías usan urea sólida (mejor rendimiento a bajas temperaturas)

- Aplica mejor en vehículos de ruta que alcanzan temperaturas óptimas

# ANEXO 7 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: RECAMBIO O MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA CALDERAS

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Recambio de calderas antiguas por equipos modernos con mejor eficiencia y menores emisiones, o instalación de sistemas de control de emisiones.

## Factores clave:

- Aplica a calderas industriales y domiciliarias

- Mejoras incluyen: quemadores de bajo NOx, sistemas de control de combustión, precipitadores electrostáticos

- Eficiencias de remoción variables según tecnología

- Requiere mediciones antes y después

# ANEXO 8 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: TECHOS Y/O MUROS VERDES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Instalación de cubiertas vegetales en techos y muros que capturan material particulado mediante la vegetación, además de proveer múltiples co-beneficios ambientales.

## Factores clave:

- Tasa de captura: 0,2 g MP2,5/m²/año (promedio)

- Para compensar 1 t/año se requieren aproximadamente 5.000 m² de techo verde

- Co-beneficios: reducción de isla de calor, gestión de aguas lluvias, biodiversidad

- Requiere mantención periódica para mantener efectividad

# ANEXO 9 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: PAVIMENTACIÓN DE CALLES

[Resumen ejecutivo del mecanismo original]

## Descripción:

Pavimentación de calles no pavimentadas para reducir la resuspensión de material particulado generado por el tránsito vehicular.

## Factores clave:

- Reduce emisiones por resuspensión de polvo

- Factores de emisión dependen del tipo de vía y flujo vehicular

- Requiere caracterización del tráfico (conteo vehicular)

- Beneficio permanente una vez pavimentada la calle

- Co-beneficios: mejora conectividad, reduce mantención vehicular

# ANEXO 10 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: PLANTA FOTOVOLTAICA COMUNITARIA

[NUEVA MEDIDA 2025]

## 10.1. Descripción general del mecanismo

Este mecanismo de compensación se basa en la instalación de plantas fotovoltaicas comunitarias que generan energía eléctrica para desplazar el consumo de leña en hogares beneficiarios. La energía generada se distribuye como descuento en las cuentas de electricidad de familias que se comprometen a no utilizar calefacción ni cocción a leña.

El modelo se basa en la experiencia del piloto implementado en Talagante (300 kWp, 193 hogares beneficiarios) y constituye una alternativa innovadora que combina mitigación de emisiones atmosféricas con beneficios sociales directos para comunidades vulnerables.

## 10.2. Alcance y aplicabilidad

Esta medida es aplicable para compensar emisiones de MP2,5, NOx, SOx y NH3 (expresados como MP2,5 equivalente) provenientes del recambio de sistemas de combustión a leña (calefacción) por electricidad de fuente renovable.

### Contexto óptimo de aplicación:

- Comunidades territorialmente definidas y cohesionadas

- Disponibilidad de terreno municipal o comunitario

- Red eléctrica de media tensión cercana (< 1 km)

- Apoyo institucional municipal fuerte

- Objetivos de desarrollo comunitario y visibilidad del proyecto

## 10.3. Cuantificación de emisiones compensadas

La cuantificación se basa en factores de emisión actualizados del Inventario de Emisiones del Sector Residencial 2023:

| Componente | Calefactor (Salamandra/Hechiza) | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Consumo Anual de Leña | 0,790 | t/año |
| Factor de Emisión MP2.5 | 15,3 | g/kg |
| Emisión Anual MP2.5 | 0,0121 | t/año |
| Factor de Emisión NOx | 1,3 | g/kg |
| Emisión Total MP2.5-eq | 0,0124 | t MP2.5-eq/año |
| Recambios por Tonelada | 81 | recambios/t MP2.5-eq |

Para compensar 1 tonelada de MP2.5-eq al año se requieren:

- 81 hogares beneficiarios (recambio de calefacción)

- Planta fotovoltaica de 135 kWp de potencia instalada

- Generación anual estimada: 202.079 kWh

## 10.4. Arquitectura de gobernanza y modelo operativo

El modelo recomendado se estructura a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP), gestionado por una entidad especializada (ej. Agencia de Sostenibilidad Energética - ASE), que actúa como "Banco de Compensación".

### Actores y roles:

- Gestor del FIP (ASE): Administra fondos, licita construcción, gestiona operación y mantenimiento, realiza seguimiento MRV

- Municipio: Facilita terreno, gestiona selección de beneficiarios, verifica cumplimiento de no uso de leña

- Privado inversor inicial: Aporta capital puente para desarrollo y construcción

- Titulares obligados a compensar: Adquieren compensaciones al FIP

- SEREMI Medio Ambiente: Aprueba PCE, mantiene base de datos de compensaciones disponibles

- SMA: Fiscaliza cumplimiento del PCE

## 10.5. Costos de implementación

| Componente | Costo (1 ton MP2.5-eq/año) |
| --- | --- |
| CAPEX Planta FV (135 kWp) | CLP 141.860.904 |
| CAPEX Conexión a Red MT | CLP 86.779.650 |
| OPEX Inicial y RR.HH. | CLP 19.001.271 |
| Inversión Total | CLP 247.641.825 |
| OPEX Anual (3,55% CAPEX FV) | CLP 5.036.062/año |
| Costo por Beneficiario | CLP 3.057.306/hogar |

## 10.6. Metodología de Seguimiento, Reporte y Verificación (MRV)

### Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):

Técnicos:

- Energía Generada (kWh)

- Ratio de Rendimiento (%)

Socioeconómicos:

- Energía Acreditada por Hogar (kWh)

- Ahorro Verificado por Hogar (CLP ~$169.647/año)

Ambientales:

- Consumo de Leña Desplazado (kg/año)

- Reducción de Emisiones Acreditada (t MP2.5-eq)

### Responsabilidades de Reporte:

- Gestor del FIP: Emite informes trimestrales internos y el Informe Anual de Verificación de Emisiones que cuantifica las toneladas compensadas

- Titular del PCE: Presenta Informe de Cumplimiento anual a SEREMI utilizando el Informe Anual de Verificación del Gestor

- Municipio: Verifica en terreno el cumplimiento del compromiso de no uso de leña, reporta incumplimientos al Gestor

## 10.7. Permanencia y sostenibilidad

La permanencia de la medida se garantiza mediante:

- Verificación administrativa continua por el municipio del cumplimiento del compromiso de no uso de leña

- Condicionamiento del beneficio (descuento eléctrico) al no uso de leña

- Sistema de sustitución de beneficiarios: cuando un hogar incumple, el beneficio se transfiere a otro hogar de lista de espera que cumpla requisitos

- Estructura de FIP que aísla el proyecto de ciclos políticos

- Financiamiento de O&M asegurado a través del modelo de venta de compensaciones

## 10.8. Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Alto impacto social concentrado en comunidad específica | Requiere condiciones específicas (terreno, red MT cercana) |
| Reducción de emisiones focalizada geográficamente | Mayor tiempo de implementación (18 meses) |
| Co-beneficios de salud concentrados y cuantificables | Dependencia de coordinación entre múltiples actores |
| Fortalece tejido social y sentido de pertenencia comunitaria | Falla del sistema afecta a todos los beneficiarios |
| Verificabilidad empírica posible (mediciones locales) | Requiere entidad gestora con capacidad técnica especializada |
| Alta visibilidad del proyecto genera identidad territorial | Mayor complejidad administrativa inicial |
| Potencial de generar empleo local permanente | Potencial de conflictos en gestión colectiva |
| Facilita actividades educativas y eventos comunitarios | Requiere financiamiento sostenible de O&M largo plazo |

## 10.9. Consideraciones adicionales

- El único requisito para ser beneficiario es que en el hogar no existan sistemas de combustión a leña (calefactores ni cocinas)

- La generación FV estándar para la RM es de 1.499 kWh/kWp-año (varianza < ±4%)

- El consumo de calefacción por hogar se estima en 2.472 kWh/año (bomba de calor SCOP=3)

- El modelo está diseñado para ser estandarizado y replicable en otras comunas de la RM

- Se recomienda priorizar comunas de Zona B con mayores necesidades energéticas y sociales

# ANEXO 11 ― MECANISMO DE COMPENSACIÓN: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES

[NUEVA MEDIDA 2025]

## 11.1. Descripción general del mecanismo

Este mecanismo alternativo se basa en la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales distribuidos (SFVR) de 3 kWp en viviendas individuales. A diferencia del modelo comunitario centralizado, este enfoque permite una implementación más ágil y flexible, sin requerir terrenos específicos ni infraestructura de red MT.

El sistema genera energía en el techo de cada vivienda para desplazar el consumo de leña tanto en calefacción como en cocción, maximizando el impacto por hogar (0,0256 t MP2.5-eq/año vs 0,0124 t del modelo comunitario que solo aborda calefacción).

## 11.2. Alcance y aplicabilidad

Esta medida es aplicable para compensar emisiones de MP2,5, NOx, SOx y NH3 (expresados como MP2,5 equivalente) provenientes del recambio de sistemas de combustión a leña (calefacción Y cocción) por electricidad de fuente renovable.

### Contexto óptimo de aplicación:

- Hogares dispersos geográficamente sin organización previa

- Viviendas con techos aptos (orientación, inclinación, estructura)

- Red eléctrica BT existente (no requiere MT)

- Implementación gradual o escalonada

- Se busca maximizar número de beneficiarios

- Se prefiere minimizar complejidad administrativa

## 11.3. Sistema de Referencia Estándar

### Parámetros técnicos:

- Potencia instalada: 3 kWp por vivienda

- Generación anual: 4.497 kWh/año (1.499 kWh/kWp-año RM)

- Demanda eléctrica objetivo: 3.293 kWh/año

- • Calefacción (bomba de calor): 2.472 kWh/año

- • Cocción: 821 kWh/año

- Excedente energético: 1.204 kWh/año (incentivo económico adicional)

## 11.4. Cuantificación de emisiones compensadas

| Artefacto | Leña Desplazada (kg/año) | Emisiones Evitadas (t MP2.5-eq/año) |
| --- | --- | --- |
| Calefactor (Salamandra/Hechiza) | 790 | 0,0124 |
| Cocina a Leña | 845 | 0,0132 |
| TOTAL por vivienda | 1.635 | 0,0256 |

Para compensar 1 tonelada de MP2.5-eq al año se requieren:

- 40 viviendas con SFVR de 3 kWp

- Potencia total instalada: 120 kWp

- Generación total anual: 179.880 kWh

## 11.5. Análisis de Ciclo de Vida y Permanencia

REQUISITO CRÍTICO: El presupuesto de inversión inicial (CAPEX) debe obligatoriamente incluir fondos para al menos UN reemplazo de inversor durante la vida útil del programa.

Los paneles fotovoltaicos tienen vida útil de 20-25 años, pero los inversores duran 10-15 años. Sin provisionar el reemplazo del inversor, el sistema puede fallar en año 12-15, causando que los hogares reviertan al uso de leña, invalidando la compensación y constituyendo incumplimiento del requisito de permanencia del PPDA.

Esta internalización del costo de ciclo de vida NO es una recomendación operativa, sino un requisito metodológico esencial que asegura la integridad del mecanismo.

## 11.6. Costos de implementación

| Componente | Costo |
| --- | --- |
| CAPEX Sistema 3 kWp (completo) | CLP 2.917.158 |
| Costo unitario por kWp | CLP 972.386/kWp |
| OPEX anual estimado | < 2% CAPEX |

| Para compensar 1 ton MP2.5-eq/año (40 viviendas) | Costo Total |
| --- | --- |
| CAPEX Total (40 viviendas) | CLP 116.686.319 |
| OPEX Anual Estimado | CLP 1.750.295 |
| Costo por beneficiario | CLP 2.917.158/hogar |

## 11.7. Arquitectura de gobernanza

Dado que esta medida genera múltiples puntos de reducción difusos (40 hogares para 1 ton), se requiere una arquitectura de MRV agregado para ser administrativamente viable:

- Gestor del Programa: Entidad especializada que coordina instalaciones, mantiene registro centralizado, ejecuta MRV agregado

- Instaladores certificados: Empresas que ejecutan instalaciones según estándares programa Casa Solar

- Beneficiarios: Hogares que reciben SFVR y se comprometen a no uso de leña

- Verificadores: Personal capacitado que realiza visitas periódicas para constatar no uso de leña

- Titular del PCE: Financia el programa y presenta informes anuales consolidados a SEREMI

## 11.8. Metodología de Seguimiento, Reporte y Verificación (MRV)

### Indicadores por vivienda:

- Generación FV medida (kWh/año) - dato de inversor o medidor

- Estado operacional del sistema (funcionando/no funcionando)

- Verificación de no uso de leña (inspección visual trimestral o semestral)

- Registro fotográfico de ausencia de artefactos a leña y acopio

### Reporte Anual Consolidado (del Gestor al Titular):

- Nómina actualizada de viviendas participantes

- Generación agregada de todos los sistemas (kWh/año total)

- Resultado de verificaciones de no uso de leña

- Cálculo de emisiones compensadas totales (t MP2.5-eq)

- Sistemas retirados por incumplimiento y nuevas instalaciones de reemplazo

- Acciones de mantenimiento o reparación realizadas

## 11.9. Permanencia y sostenibilidad

La permanencia se garantiza mediante:

- Verificaciones periódicas de no uso de leña por verificadores capacitados

- Excedente energético (1.204 kWh/año) que genera ahorro económico adicional significativo, incentivando permanencia

- Provisión obligatoria de fondos para reemplazo de inversor (requisito metodológico)

- Sistema de reemplazo: viviendas que incumplen son sustituidas por nuevas instalaciones de lista de espera

- Autonomía de cada sistema: fallas individuales no comprometen el conjunto

## 11.10. Ventajas y desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Mayor eficiencia: 0,0256 t/hogar (calefacción + cocción) | Co-beneficios distribuidos, difíciles de cuantificar localmente |
| Menor costo total: CLP 116,7M vs CLP 247,6M | Menor visibilidad como proyecto único |
| Implementación más rápida: 6-9 meses vs 18 meses | Requiere 40 inspecciones individuales |
| No requiere terreno específico ni red MT | Menor componente de desarrollo comunitario |
| Riesgo distribuido: falla individual no afecta al resto | Cada beneficiario debe tener techo apto |
| Alta replicabilidad en múltiples contextos | Verificabilidad contable (no empírica) |
| Autonomía de beneficiarios (autogestión) | Requiere coordinación de múltiples instaladores |
| Excedente energético genera incentivo fuerte | Menor capacidad de generar identidad territorial |
| Mayor eficiencia económica (menor costo/beneficiario) | Educación ambiental individual vs comunitaria |

## 11.11. Consideraciones adicionales

- Los sistemas deben cumplir con la Ley de Generación Distribuida (Net-Billing)

- Todos los sistemas deben ser declarados ante la SEC

- Se recomienda seguir estándares técnicos del programa Casa Solar del Ministerio de Energía

- La homogeneidad del recurso solar en RM (varianza < ±4%) permite usar valores estandarizados

- El modelo puede combinarse con programas de eficiencia energética existentes

- Preferir este modelo cuando los beneficiarios están geográficamente dispersos o se requiere implementación ágil

# COMPARACIÓN DE MODELOS FOTOVOLTAICOS

Ambos modelos fotovoltaicos (comunitario y residencial) son válidos y complementarios. La elección depende del contexto específico del proyecto y los objetivos del titular.

| Criterio | Modelo Comunitario | Modelo Residencial |
| --- | --- | --- |
| Beneficiarios para 1 ton | 81 hogares | 40 hogares |
| Potencia requerida | 135 kWp | 120 kWp |
| Costo de inversión | CLP 247,6M | CLP 116,7M |
| Costo por beneficiario | CLP 3,06M | CLP 2,92M |
| Tiempo implementación | 18 meses | 6-9 meses |
| Reducción por hogar | 0,0124 t/año (calefacción) | 0,0256 t/año (calef+cocción) |
| Impacto territorial | Concentrado, verificable empíricamente | Distribuido, verificación contable |
| Requisitos previos | Terreno, red MT, organización | Techos aptos, red BT |
| Complejidad administrativa | Alta (FIP, actores múltiples) | Media (MRV agregado) |
| Desarrollo comunitario | Alto | Medio |
| Escalabilidad | Alta en contexto adecuado | Alta y versátil |

## Recomendación de uso:

- Modelo Comunitario: Preferir cuando existe comunidad definida, terreno disponible, red MT cercana, se valora impacto social concentrado y verificabilidad empírica.

- Modelo Residencial: Preferir cuando beneficiarios están dispersos, se requiere implementación ágil, presupuesto limitado, se busca máxima eficiencia económica o alta replicabilidad.

Ambos modelos son igualmente válidos desde el punto de vista regulatorio y ambiental para programas de compensación de emisiones según el DS N°31/2016.

# ANEXOS COMPLEMENTARIOS

## ANEXO 12 ― RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD DE MECANISMOS

Este anexo presenta una tabla comparativa de costos de implementación para todos los mecanismos de compensación incluidos en esta guía, permitiendo a los titulares evaluar la relación costo-efectividad de cada alternativa según sus necesidades específicas.

## ANEXO 13 ― FORMATO DE INGRESO DE NUEVOS MECANISMOS

Proporciona un formato estandarizado para que los titulares puedan proponer nuevos mecanismos de compensación que no estén contemplados en esta guía, incluyendo los requisitos de documentación y validación técnica.

## ANEXO 14 ― MANUAL DE ARCHIVOS DIGITALES (SHAPE)

Instrucciones detalladas para la preparación y entrega de archivos georreferenciados en formato SHAPE, requeridos para la presentación de algunos programas de compensación que involucran componentes territoriales.

## ANEXO 15 ― RESUMEN DE VALORES POR DEFECTO

Consolida todos los factores de emisión, niveles de actividad y otros parámetros por defecto presentados a lo largo de la guía, facilitando su consulta rápida durante la elaboración de los programas de compensación.

# BIBLIOGRAFÍA

Decreto Supremo N°31/2016. Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago. Ministerio del Medio Ambiente, Chile.

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook (2016). European Environment Agency.

Manual para el desarrollo de inventarios de emisiones atmosféricas (2017). Ministerio del Medio Ambiente, Chile.

Inventario de Emisiones del Sector Residencial (2023). Ministerio del Medio Ambiente, Chile.

Informe Final "Fortalecimiento de Alternativas de Compensación de Emisiones en la Región Metropolitana de Santiago" (2025). Innovemos SPA. Licitación Pública N° 61134-6-LE25.

Guía de Alternativas de Compensación de Emisiones para Fuentes de Combustión (2019). DFM Consultores Ambientales.